KONTROLA KVALITETA · SPC

8D Izveštaj — Šasija vozila

Defekt: Geometrija šasije van tolerancije (merna tačka B7)  ·  ID: 8D-SA-002

| ZAGLAVLJE 8D IZVEŠTAJA |  |
| --- | --- |
| Broj 8D izveštaja | 8D-SA-002 |
| Naziv dela (SPC ID) | Šasija vozila (8D-SA-002) |
| Defekt / nedostatak | Geometrija šasije van tolerancije (merna tačka B7) |
| Količina u reklamaciji | 6 kom (LOT: SA-2026-019) |
| Kupac / Korisnik | OEM — Pogon montaže karoserije |
| Datum prijema reklamacije | 10.06.2026. |
| Datum otvaranja 8D | 11.06.2026. |
| Ciljani datum zatvaranja | 09.07.2026. |
| Status | Završen |

D1    Tim

| ČLANOVI TIMA |  |
| --- | --- |
| Vodja tima | Ing. A. Kovač (Kvalitet) |
| Proizvodnja | B. Lazić (Menadžer linije) |
| Inženjering | N. Ristić (CMM) |
| Tehnolog | M. Stanić |
| Dobavljač čelika | D. Filipović |

D2    Opis problema (5W1H)

| INICIJALNI OPIS POJAVE / NEDOSTATKA |  |
| --- | --- |
| Na šasijama iz LOT-a SA-2026-019 izmerena je devijacija geometrije u mernoj tački B7 (poprečni nosač) od +3.2 mm (specifikacija: ±1.0 mm). Greška uzrokuje nemogućnost montaže prednje osovine i zadovoljenja geometrije kotrljanja prema ŠKODA-VSK-0112. |  |
| 5W1H — ANALIZA PROBLEMA |  |
| ŠTA? (What?) | Geometrija poprečnog nosača — tačka B7 van tolerancije +3.2 mm (spec ±1.0 mm) |
| KADA? (When?) | Otkriveno na CMM merenju — smena 1, 10.06.2026. |
| GDE? (Where?) | CMM merna soba, Hala A; zahvata stanice S-02, S-03 |
| KO? (Who?) | Otkrio: metrolog N. Ristić; utiče: montaža prednje osovine |
| KOJI? (Which?) | 6 od 40 kom u LOT-u (15%) — merna tačka B7, varijacija sistematska |
| KAKO? (How?) | CMM merenje po protokolu QP-SA-7 — 3D koordinatni uređaj Zeiss Contura |
| KVANTIFIKACIJA | 6 kom NCR / 40 kom LOT = 15%; max devijacija: +3.2 mm |

D3    Privremena akcija (Containment)

Neposredne mere:

- Blokirati LOT SA-2026-019 — oznaka HOLD na svim 40 kom.

- Provesti CMM 100% merenje svih 40 komada — posebno tačka B7.

- Izolovati komade s devijacijom > ±1.0 mm u crvenu zonu karantin.

- Proveriti stanje fiksture FX-SA-07 — geometrijsku verifikaciju.

- Privremeno produžiti interval CMM provere fiksture na svaka 2 sata.

Odgovorni za containment:

- Metrolog N. Ristić (CMM merenje)

- Tooling M. Stanić (pregled fiksture)

- Logistika (blokada LOT)

D4    Analiza uzroka (5×Zašto + 6M Ishikawa)

5×ZAŠTO — ANALIZA KORENOG UZROKA

| 5×ZAŠTO ANALIZA |  |
| --- | --- |
| Problem | Geometrija šasije — tačka B7 van tolerancije +3.2 mm |
| 1. Zašto | Fixtura FX-SA-07 za pozicioniranje poprečnog nosača bila pomerena za 2.8 mm. |
| 2. Zašto | Fikstura nije prošla planirani PM pregled u maju 2026. |
| 3. Zašto | PM pregled fiksture bio je zakasnio zbog nedostatka resursa (mehaničara). |
| 4. Zašto | Plan radnih naloga za PM nije bio prioritetan — ručni sistem bez alarma. |
| 5. Zašto | Nema automatiziranog sistema praćenja rokova PM fikstura i alata s eskalacijom. |
| Koreni uzrok | Nepostojanje automatiziranog sistema praćenja PM rokova za fiksture — ručni sistem bez alarma eskalacije. |
| Privremena protivmera | 100% CMM provera svake šasije; ručna provera fiksture svaka 2 sata. |
| Definitivna protivmera | Digitalni PM sistem s automatskom eskalacijom; SPC praćenje B7 na liniji. |

ISHIKAWA — 6M DIJAGRAM

| Kategorija (M) | Potencijalni uzroci |
| --- | --- |
| Čovek Man | • Propust mehaničara pri PM pregledu fiksture • Nedostatak stručnog osoblja za PM |
| Mašina Machine | • Istrošeni oslonci fiksture FX-SA-07 • Oštećeni pozicioneri na stanici S-02 • Istrošeni vijci za fiksiranje fiksture |
| Metoda Method | • Ručni PM sistem bez automatskog alarma • Interval PM provere fiksture nedovoljan (nedeljni) • CMM merenje samo na uzorku — ne 100% |
| Materijal Material | • Varijacija debljine lima poprečnog nosača ±0.3 mm • Deformacija materijala tokom transporta |
| Merenje Measurement | • CMM merenje samo 5% uzorka • Protokol merenja B7 nije uključen u linijsku kontrolu |
| Okolina Environment | • Vibracije od susednih stanica utiču na fiksaciju • Temperaturne varijacije utiču na dimenzije |

D5    Korektivne mere

- Uvesti digitalni sistem praćenja PM rokova fikstura i alata s automatskom eskalacijom (rok: 14 dana).

- Povećati učestalost PM pregleda fiksture FX-SA-07 na dnevni pregled geometrije.

- Uvesti inline merenje tačke B7 na liniji S-03 (laserski senzor) — praćenje u realnom vremenu.

- Implementirati SPC kartu za devijaciju B7 (X̄-R karta, Cp ≥ 1.33).

- Revidirati CMM protokol — uvrstiti 100% merenje pri svakoj promeni LOT-a.

D6    Plan implementacije i verifikacija efikasnosti

| # | Akcija | Odgovorni | Rok | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementacija digitalnog PM sistema s eskalacijom za fiksture | Stanić / IT | 25.06.2026. | Završeno |
| 2 | Dnevni PM pregled fiksture FX-SA-07 (geometrija) | Stanić / Mehanicar | 12.06.2026. | Završeno |
| 3 | Ugradnja inline laserskog senzora za B7 na S-03 | Ristić / Inženjering | 30.06.2026. | Završeno |
| 4 | SPC karta za B7 — implementacija i praćenje | Kovač / KK | 02.07.2026. | Završeno |
| 5 | Revizija CMM protokola — 100% LOT merenje | Ristić | 15.06.2026. | Završeno |
| 6 | Validacija 3 uzastopne serije u toleranciji B7 | Kovač | 09.07.2026. | Završeno |

D7    Preventivne mere

Mere za sprečavanje ponovnog pojave defekta:

- Poka-yoke: linija se zaustavlja ako B7 devijacija prekorači ±0.8 mm (Warning limit).

- Godišnja re-verifikacija svih fikstura prema mernom protokolu CMM.

- Revidirati PFMEA za šasiju — uključiti novu FMEA liniju za PM fiksture.

- Distribuirati Lesson Learned na sve pogone koji koriste isti tip fiksture FX serije.

Kriterijumi verifikacije efikasnosti:

- 0 NCR za geometriju šasije u narednih 60 dana.

- Cp/Cpk ≥ 1.33 za tačku B7 (SPC verifikacija).

- 100% PM pridržavanje u narednih 12 PM ciklusa.

- 3 uzastopna LOT-a bez devijacije B7 > ±1.0 mm.

D8    Zaključak i zatvaranje izveštaja

ZAKLJUČAK 8D IZVEŠTAJA

Geometrijska devijacija šasije u tački B7 otklonjena je uvođenjem dnevnog PM pregleda fiksture FX-SA-07, inline laserskog merenja.SPC praćenje potvrđuje Cp = 1.58 za B7. Validacijom 3 uzastopna LOT-a bez NCR-a, izveštaj se zatvara 09.07.2026. Lesson Learned distribuiran svim pogonima FX serije fikstura.

LL    Lesson Learned

Naučene lekcije:

- Geometrijska provera fiksture mora biti deo svakodnevne kontrolne liste (ne samo nedeljne

- Inline merenje kritičnih mernih tačaka na liniji sprečava propuštanje serija s NCR-om.

- Varijacija materijala dobavljača mora biti praćena SPC-om na ulaznoj kontroli.

REF    Veza sa PFMEA i Control Plan

| PFMEA — REFERENCA |  |
| --- | --- |
| Proces | Formiranje i sklapanje šasije — stanice S-02, S-03 |
| Potencijalni mod greške | Devijacija geometrije poprečnog nosača — tačka B7 |
| Potencijalni efekat | Nemogućnost montaže osovine; geometrija kotrljanja izvan zahteva ŠKODA-VSK-0112 |
| Otkrivanje (D) — pre | D = 7 (CMM samo 5% uzorka — kasna detekcija) |
| Otkrivanje (D) — posle | D = 2 (100% inline laserski senzor + SPC + CMM svakog LOT-a) |
| RPN — pre | RPN = 9×7×8 = 504 (KRITIČNO) |
| RPN — posle | RPN = 3×2×3 = 18 (PRIHVATLJIVO) |

| CONTROL PLAN — REFERENCA |  |
| --- | --- |
| Operacija / Proces | Sklapanje šasije S-02/S-03 / CMM merna soba |
| Karakteristika | Geometrija tačke B7 — devijacija poprečnog nosača [mm] |
| Metoda kontrole | CMM merenje 5% uzorka po protokolu QP-SA-7 |
| Učestalost | Svaki 20. kom (5%) |
| Korigovana metoda kontrole | 100% inline laserski senzor na S-03 + CMM 100% pri izmeni LOT-a |
| Odgovornost | Metrolog (CMM) + Operater S-03 (inline) + Vodja smene (sign-off) |

Generisano: 28. 06. 2026.    ·    ID: 8D-SA-002    ·    KONTROLA KVALITETA · SPC