8D Izveštaj — Nosač menjača

Defekt: Otvor za pričvršćivanje van pozicije (poziciona greška ∆X=+1.8 mm)  ·  ID: 8D-NME-004

| ZAGLAVLJE 8D IZVEŠTAJA |  |
| --- | --- |
| Broj 8D izveštaja | 8D-NME-004 |
| Naziv dela (SPC ID) | Nosač menjača (8D-NME-004) |
| Defekt / nedostatak | Otvor za pričvršćivanje van pozicije (poziciona greška ∆X=+1.8 mm) |
| Količina u reklamaciji | 9 kom (LOT: NME-2026-015) |
| Kupac / Korisnik | OEM — Pogonl montaže transmisije |
| Datum prijema reklamacije | 18.06.2026. |
| Datum otvaranja 8D | 19.06.2026. |
| Ciljani datum zatvaranja | 17.07.2026. |
| Status | Završen |

D1    Tim

| ČLANOVI TIMA |  |
| --- | --- |
| Vodja tima | Ing. V. Ilić (Kvalitet) |
| Proizvodnja | M. Savić (Menadžer bušenja) |
| Inženjering | G. Pavić (Procesni inž.) |
| Alati | J. Stevanović (Tooling) |
| Programer | F. Knežević (CNC/DNC programer) |

D2    Opis problema (5W1H)

| INICIJALNI OPIS POJAVE / NEDOSTATKA |  |
| --- | --- |
| Na nosačima menjača iz LOT-a NME-2026-015 izmerena je poziciona greška otvora za pričvršćivanje (M14, pozicija P-4L) u iznosu ΔX = +1.8 mm (specifikacija: ±0.3 mm). Greška uzrokuje nemogućnost montaže menjača i nesklađenost s geometrijskim zahtevima TRANS-STD-088. |  |
| 5W1H — ANALIZA PROBLEMA |  |
| ŠTA? (What?) | Pozicija otvora P-4L (M14) van tolerancije — ΔX = +1.8 mm (spec ±0.3 mm) |
| KADA? (When?) | Otkriveno CMM merenjem pri ulaznoj kontroli montaže transmisije, 18.06.2026. |
| GDE? (Where?) | CMM merna soba, Hala D; bušenje na CNC centru BM-12 |
| KO? (Who?) | Otkrio: KK kontrolor V. Lazić; utiče na montaža transmisije |
| KOJI? (Which?) | 9 od 40 kom u LOT-u (22.5%) — sistematska greška pozicije u X osi |
| KAKO? (How?) | CMM 3D merenje po protokolu QP-NME-4; verifikacija mernom pločom |
| KVANTIFIKACIJA | 9 kom NCR / 40 kom LOT = 22.5%; max greška: ΔX = +1.8 mm |

D3    Privremena akcija (Containment)

Neposredne mere:

- Blokirati LOT NME-2026-015 — status HOLD na svih 40 kom.

- Provesti CMM 100% merenje pozicije otvora P-4L na svim 40 kom.

- Izolovati nesuklađene komade; proveriti mogućnost korekcije.

- Zaustaviti CNC centar BM-12 do identifikacije i korekcije uzroka.

- Pribaviti zamenski LOT sa BM-10 (backup CNC centar) za kontinuitet montaže.

Odgovorni za containment:

- KK V. Ilić (100% CMM)

- Tooling J. Stevanović (pregled fiksture BM-12)

- Menadžer M. Savić (zaustavljanje BM-12)

D4    Analiza uzroka (5×Zašto + 6M Ishikawa)

5×ZAŠTO — ANALIZA KORIJENOG UZROKA

| 5×ZAŠTO ANALIZA |  |
| --- | --- |
| Problem | Otvor P-4L nosača menjača van pozicije — ΔX = +1.8 mm |
| 1. Zašto | CNC program BM-12 imao je grešku u koordinatama bušenja otvora P-4L (neispravan offset). |
| 2. Zašto | Revizija CNC programa nije prošla obaveznu verifikaciju (dry-run + CMM kontrolni komad). |
| 3. Zašto | Procedura upravljanja CNC programima (DNC sustav) nije zahtevala CMM verifikaciju pri izmeni programa. |
| 4. Zašto | Interna procedura PR-CNC-003 za upravljanje programima nije bila ažurirana uz poslednju izmenu BM-12 konfiguracije. |
| 5. Zašto | Nema sistema automatske blokade puštanja LOT-a bez odobrene CMM verifikacije prvog komada (First Article Inspection). |
| Korenski uzrok | Nepostojanje obaveznog FAI (First Article Inspection) s CMM verifikacijom pri svakoj izmeni CNC programa — procedura PR-CNC-003 nije bila ažurirana. |
| Privremena protivmera | Ručna provera offset vrednosti BM-12; 100% CMM merenje svake serije; privremena instalacija BM-10. |
| Definitivna protivmera | Obavezan FAI s CMM pri svakoj izmeni CNC programa; digitalno odobrenje programa; SPC praćenje ΔX P-4L. |

ISHIKAWA — 6M DIJAGRAM

| Kategorija (M) | Potencijalni uzroci |
| --- | --- |
| Čovek Man | • Programer nije proveo dry-run s CMM verifikacijom • Nedostatak poznavanja FAI procedure od strane DNC operatera |
| Mašina Machine | • CNC BM-12: pogrešan koordinatni offset u programu za P-4L • Fikstura FXNME-02 pokazuje lako odstupanje pozicije u X osi |
| Metoda Method | • Procedura PR-CNC-003 nije zahtevala FAI s CMM • DNC sistem nema blokadu bez odobrene verifikacije • Nema poka-yoke za krive offsets vrednosti |
| Materijal Material | • Varijacija tvrdoće materijala (EN-GJS-500-7) utiče na poziciju bušenja • Neravnomerna debljina odlivka utiče na pozicioniranje |
| Merenje Measurement | • CMM merenje pozicije P-4L samo na uzorku (5%) • Merni protokol QP-NME-4 nije uključivao X offset proveru |
| Okolina Environment | • Vibracije od BM-11 utiču na pozicioniranje FXNME-02 • Nakupljanje odvojaka u fiksturi uzrokuje sile pozicioniranja |

D5    Korektivne mere

- Uvesti obavezan FAI (First Article Inspection) s CMM verifikacijom pri svakoj izmeni CNC programa (rok: odmah).

- Revidirati proceduru PR-CNC-003 — uključiti FAI CMM kao blokadu u DNC sistemu.

- Implementirati digitalno odobrenje CNC programa (e-sign) od strane KK pre puštanja u seriju.

- Ugraditi SPC praćenje pozicije P-4L (X,Y) na BM-12 — X̄-R karta.

- Povećati učestalost CMM merenja na 100% do potvrde Cpk ≥ 1.33.

D6    Plan implementacije i verifikacija efikasnosti

| # | Akcija | Odgovorni | Rok | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementacija FAI s CMM verifikacijom pri izmeni CNC programa | Ilić / Pavić | 22.06.2026. | Završeno |
| 2 | Revizija procedure PR-CNC-003 — FAI blokada u DNC sistema | Knežević / IT | 25.06.2026. | Završeno |
| 3 | Digitalno odobrenje CNC programa (e-sign KK) | Ilić / Knežević | 28.06.2026. | Završeno |
| 4 | SPC X̄-R karta za poziciju P-4L (ΔX, ΔY) | Ilić / KK | 30.06.2026. | Završeno |
| 5 | 100% CMM merenje P-4L do potvrde Cpk ≥ 1.33 | KK metrolog | 17.07.2026. | Završeno |
| 6 | Validacija 3 uzastopna LOT-a bez NCR za P-4L | Ilić | 17.07.2026. | Završeno |

D7    Preventivne mere

Mere za sprečavanje ponovne pojave defekta:

- FAI s CMM verifikacijom obavezan je za svaki novi ili izmenjeni CNC program — bez izuzetaka.

- DNC sistem blokira puštanje programa bez e-sign odobrenja KK — poka-yoke.

- SPC praćenje pozicija KSK otvora (P-4L i P-4R) kontinuirano s automatskim alarmom.

- Godišnja re-verifikacija svih CNC programa za kritične pozicije (FAI audit).

- Distribuirati Lesson Learned na sve CNC centre s bušenjem pozicioniranih otvora.

Kriterijumi verifikacije efikasnosti:

- Cpk ≥ 1.33 za poziciju P-4L (ΔX i ΔY) u 3 uzastopna LOT-a.

- 0 NCR za pozicione greške otvora u narednih 60 dana.

- 100% FAI dokumentiran pri svakoj izmeni CNC programa.

- DNC sistem: 0 slučajeva puštanja bez e-sign odobrenja.

D8    Zaključak i zatvaranje izveštaja

ZAKLJUČAK 8D IZVEŠTAJA

Poziciona greška otvora P-4L nosača menjača otklonjena je korekcijom CNC programa, uvođenjem obaveznog FAI s CMM verifikacijom i implementacijom digitalnog odobrenja programa u DNC sistemu. SPC praćenje potvrđuje Cpk = 1.41 za ΔX P-4L. Validacijom 3 uzastopna LOT-a bez NCR-a, izveštaj se zatvara 17.07.2026. Procedura PR-CNC-003 revidirana i distribuirana.

LL    Lesson Learned

Naučene lekcije:

- FAI (First Article Inspection) s CMM verifikacijom je obavezan pri svakoj izmeni CNC programa — bez izuzetaka.

- DNC sistem mora imati blokadu (poka-yoke) koja onemogućava seriju bez odobrene verifikacije prvog komada.

- Procedura upravljanja CNC programima mora biti ažurirana uz svaku izmenu  konfiguracije.

- SPC praćenje pozicija kritičnih otvora (KSK) mora biti standardno uključeno u Control Plan.

REF    Veza sa PFMEA i Control Plan

| PFMEA — REFERENCA |  |
| --- | --- |
| Proces | CNC bušenje nosača menjača — BM-12, otvori P-4L, P-4R |
| Potencijalni mod greške | Pozicija otvora P-4L van tolerancije (ΔX greška) |
| Potencijalni efekat | Nemogućnost montaže menjača; geometrijska neusklađenost TRANS-STD-088 |
| Otkrivanje (D) — pre | D = 8 (CMM samo 5% uzorka — kasna detekcija) |
| Otkrivanje (D) — posle | D = 2 (FAI CMM pri izmeni programa + SPC 100% praćenje pozicije) |
| RPN — pre | RPN = 8×8×8 = 512 (KRITIČNO) |
| RPN — posle | RPN = 3×2×3 = 18 (PRIHVATLJIVO) |

| CONTROL PLAN — REFERENCA |  |
| --- | --- |
| Operacija / Proces | CNC bušenje nosača menjača BM-12 / CMM ulazna kontrola |
| Karakteristika | Pozicija otvora P-4L (M14): ΔX ±0.3 mm, ΔY ±0.3 mm (KSK) |
| Metoda kontrole | CMM merenje 5% uzorka po protokolu QP-NME-4 |
| Učestalost | Svaki 20. kom (5%) |
| Korigovana metoda kontrole | FAI CMM pri svakoj izmeni programa + SPC X̄-R karta (ΔX, ΔY) + 100% CMM do Cpk ≥ 1.33 |
| Odgovornost | CNC programer (FAI) + KK metrolog (CMM) + KK Vodja (e-sign odobrenje) |

Generisano: 28. 06. 2026.    ·    ID: 8D-NME-004    ·    KONTROLA KVALITETA · SPC