KONTROLA KVALITETA · SPC

8D Izveštaj — Nosač motora

Defekt: Pukotina zavara na nosačima  ·  ID: 8D-NM-001

| ZAGLAVLJE 8D IZVEŠTAJA |  |
| --- | --- |
| Broj 8D izveštaja | 8D-NM-001 |
| Naziv dela (SPC ID) | Nosač motora (8D-NM-001) |
| Defekt / nedostatak | Pukotina zavara na nosačima |
| Količina u reklamaciji | 12 kom (LOT: NM-2026-042) |
| Kupac / Korisnik | OEM — Interní kupac (Montaža vozila) |
| Datum prijema reklamacije | 05.06.2026. |
| Datum otvaranja 8D | 06.06.2026. |
| Ciljani datum zatvaranja | 04.07.2026. |
| Status | Završen |

D1    Tim

| ČLANOVI TIMA |  |
| --- | --- |
| Vodja tima | Ing. M. Petrović (Kvalitet) |
| Proizvodnja | D. Jovanović (Supervizor zavarivanja) |
| Inženjering | T. Nikolić (Procesni inž.) |
| Nabavka | S. Đorđević (Kontakt dobavljača) |
| Održavanje | R. Marković (Tehničar zavariv.) |

D2    Opis problema (5W1H)

| INICIJALNI OPIS POJAVE / NEDOSTATKA |  |
| --- | --- |
| Na nosačima motora (NM-2026-042) otkrivene su pukotine u zavarenim spojevima tokom finalnog pregleda montaže. Pukotine se nalaze u zoni HAZ (heat-affected zone) na poziciji P3 i P7. Defekt uzrokuje neispunjenje zahteva čvrstoće EM-STD-112. |  |
| 5W1H — ANALIZA PROBLEMA |  |
| ŠTA? (What?) | Pukotina zavara u HAZ zoni — pozicije P3, P7 |
| KADA? (When?) | Otkriveno tokom finalnog pregleda montaže — smena 2, 05.06.2026. |
| GDE? (Where?) | Stanica zavarivanja WS-04, Hala B, Linija 2 |
| KO? (Who?) | Otkrio: kontrolor K. Vasić; uoočeno na: montažna linija |
| KOJI? (Which?) | Serijski defekt — zahvatio 12 od 80 kom u LOT-u (15%) |
| KAKO? (How?) | Vizuelni pregled + penetrantsko ispitivanje (PT metoda) |
| KVANTIFIKACIJA | 12 kom neispravnih / 80 kom u LOT-u = 15% NCR stopa |

D3    Privremena akcija (Containment)

Neposredne mere:

- Zaustaviti puštanje LOT-a NM-2026-042 — status HOLD.

- Izvršiti 100% PT pregled svih 80 kom u LOT-u.

- Izolovati neispravne nosače u crvenu yonu karantin (Red-Tag area).

- Nabaviti zamenski LOT od rezervnog dobavljača.

- Izvestiti kupca o statusu — rok: 24h.

Odgovorni za containment:

- Vodja kvaliteta (izolacija i pregled)

- Supervizor zavarivanja (containment LOT)

- Logistika (blokada otpreme)

D4    Analiza uzroka (5×Zašto + 6M Ishikawa)

5×ZAŠTO — ANALIZA KORENOG UZROKA

| 5×ZAŠTO ANALIZA |  |
| --- | --- |
| Problem | Pukotina zavara u HAZ zoni nosača motora |
| 1. Zašto | Parametri zavarivanja (napon, brzina) bili izvan specifikacije. |
| 2. Zašto | Automatska verifikacija parametara na WS-04 nije bila aktivna. |
| 3. Zašto | PM plan za senzorski sistem verifikacije nije bio ažuriran. |
| 4. Zašto | Procedura preventivnog održavanja je zastarela (rev. 2022). |
| 5. Zašto | Nema procesa periodičnog pregleda PM planova prema zahtevima IATF 16949. |
| Korenski uzrok | Nepostojanje procesa periodičnog pregleda PM planova — zastarela procedura iz 2022. |
| Privremena protivmera | Ručna verifikacija parametara zavarivanja pri svakom komadu; pojačani PT pregled 100%. |
| Definitivna protivmera | Uvođenje SPC praćenja parametara zavarivanja; revizija PM plana; digitalni alarming. |

ISHIKAWA — 6M DIJAGRAM

| Kategorija (M) | Potencijalni uzroci |
| --- | --- |
| Čovek Man | • Nedovoljna obuka operatera za zavarivanje • Zamena iskusnog operatera neiskusnim • Umor — duga smena bez rotacije |
| Mašina Machine | • Istrošeni kontakti MIG pištolja • Neispravni senzori kontrole napona na WS-04 • Loše kalibrisani regulator žice |
| Metoda Method | • Parametri zavarivanja van WPS specifikacije • Nema online verifikacije parametara • WPS dokument nije ažuriran |
| Materijal Material | • Viša vlažnost žice za zavarivanje od spec. • Varijacija hemijskog sastava čelika S355 • Nedovoljna priprema površine (masnoća) |
| Merenje Measurement | • PT pregled samo na uzorku — ne 100% • Oprema za PT pregled nije kalibrisana • Nedovoljno osvetljenje radnog mesta |
| Okolina Environment | • Promaja u hali — brzo hlađenje zavara • Visoka vlažnost vazduha na lokaciji WS-04 |

D5    Korektivne mere

- Implementirati  praćenje parametara zavarivanja (napon, struja, brzina) u realnom vremenu na WS-04.

- Revidirati WPS dokument — uvesti granice tolerancije i alarm pri prekoračenju.

- Obaviti rekalibaciju celokupne merne i procesnog opreme na WS-04 (rok: 3 dana).

- Revidirati PM plan za WS-04 — uključiti kvartalnu proveru senzorskih sistema.

- Uvesti obaveznu obuku operatera pri promeni procesa ili opreme.

D6    Plan implementacije i verifikacija efikasnosti

| # | Akcija | Odgovorni | Rok | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Praćenje parametara zavarivanja (napon, struja, brzina) | Ing. Nikolić / IT | 15.06.2026. | Završeno |
| 2 | Revizija WPS dokumenta i implementacija alarma | Ing. Nikolić | 10.06.2026. | Završeno |
| 3 | Rekalibracija opreme WS-04 (napon, senzori) | Marković / Metrolog | 08.06.2026. | Završeno |
| 4 | Revizija PM plana za WS-04 | Marković / Tehnolog | 20.06.2026. | Završeno |
| 5 | Obuka operatera (zavarivanje, parametri) | Jovanović / HR | 25.06.2026. | Završeno |
| 6 | Validacija 3 uzastopne serije bez defekta | Petrović (KK) | 04.07.2026. | Završeno |

D7    Preventivne mere

Mere za sprečavanje ponovne pojave defekta:

- Trajno uvesti SPC kartu za napon i struju zavarivanja (X̄-R karta, Cp ≥ 1.67).

- Ugraditi poka-yoke zaustavljanje linije pri prekoračenju parametara WPS.

- Revidirati PFMEA i Control Plan sa novim kontrolama — godišnji review.

- Uvesti Layered Process Audit (LPA) za stanicu WS-04 — nedeljna učestalost.

- Distribuirati Lesson Learned na sve stanice zavarivanja u pogonu.

Kriterijumi verifikacije efikasnosti:

- 0 reklamacija vezano za pukotine zavara u narednih 60 dana.

- Cp/Cpk ≥ 1.67 za parametre zavarivanja (SPC verifikacija).

- 100% poštovanje PM plana u narednih 6 ciklusa.

- 3 uzastopne serije (LOT) bez pukotine zavara za nosač motora.

D8    Zaključak i zatvaranje izveštaja

ZAKLJUČAK 8D IZVEŠTAJA

Sve korektivne i preventivne mere su uspešno implementirane i verifikacijom efikasnosti potvrđene. SPC praćenje parametara zavarivanja aktivno je na WS-04. PM plan je ažuriran i odobren. Validacijom 3 uzastopnih serija bez defekta potvrđena je efikasnost mera. Izveštaj se zatvara s datumom 04.07.2026. Lesson Learned distribuiran svim relevantnim stanicama.

LL    Lesson Learned

Naučene lekcije:

- Parametri zavarivanja moraju biti praćeni u realnom vremenu SPC-om — ručna kontrola nije dovoljna.

- PM planovi moraju biti periodično preispitani — minimum godišnje ili uz izmenu procesa/opreme.

- 100% PT pregled pri promeni dobavljača materijala ili pri pojavi prvog defekta.

- WPS dokument mora sadržavati granice tolerancije s automatskim alarmom.

- Lesson Learned deljenje između svih stanica zavarivanja je ključan preventivni korak.

REF    Veza sa PFMEA i Control Plan

| PFMEA — REFERENCA |  |
| --- | --- |
| Proces | Zavarivanje nosača motora — WS-04, MIG postupak |
| Potencijalni mod greške | Pukotina zavara u HAZ zoni (P3, P7) |
| Potencijalni efekat | Neispunjenje zahtjeva čvrstoće EM-STD-112; kvar u eksploataciji |
| Otkrivanje (D) — pre | D = 8 (PT samo na uzorku; bez online verifikacije) |
| Otkrivanje (D) — posle | D = 2 (100% PT + SPC praćenje parametara u realnom vremenu) |
| RPN — pre | RPN = 8×8×9 = 576 (KRITIČNO) |
| RPN — posle | RPN = 3×2×4 = 24 (PRIHVATLJIVO) |

| CONTROL PLAN — REFERENCA |  |
| --- | --- |
| Operacija / Proces | Zavarivanje — WS-04 / Finalni pregled |
| Karakteristika | Čvrstoća zavarenog spoja; geometrija HAZ zone |
| Metoda kontrole | Uzorak PT pregled (5% LOT); vizuelni pregled |
| Učestalost | Svaki 20. kom (5%) |
| Korigovana metoda kontrole | 100% PT pregled + SPC online monitoring (napon, struja, brzina) |
| Odgovornost | Operater WS-04 + KK inspektor (podpisuje svaki LOT) |

Generisano: 28. 06. 2026.    ·    ID: 8D-NM-001    ·    KONTROLA KVALITETA · SPC

·    KONTROLA KVALITETA · SPC