KONTROLA KVALITETA · SPC

8D Izveštaj — Pogonska osovina

Defekt: Prečnik rukavca van tolerancije ( tačka OS-Ø2)  ·  ID: 8D-OS-003

| ZAGLAVLJE 8D IZVEŠTAJA |  |
| --- | --- |
| Broj 8D izveštaja | 8D-OS-003 |
| Naziv dela (SPC ID) | Pogonska osovina (8D-OS-003) |
| Defekt / nedostatak | Prečnik rukavca van tolerancije ( tačka OS-Ø2) |
| Količina u reklamaciji | 18 kom (LOT: OS-2026-031) |
| Kupac / Korisnik | OEM — Pogon pogonskog sklopa |
| Datum prijema reklamacije | 14.06.2026. |
| Datum otvaranja 8D | 15.06.2026. |
| Ciljani datum zatvaranja | 14.07.2026. |
| Status | Završen |

D1    Tim

| ČLANOVI TIMA |  |
| --- | --- |
| Vodja tima | Ing. K. Simić (Kvalitet) |
| Proizvodnja / Obrada | L. Đukić (Menadžer CNC) |
| Inženjering | P. Milić (Procesni inž. obrade) |
| Metrolog | T. Vujić (Mjerna tehnika) |
| Alati | S. Bogdanović (Alat i obrađivanje) |

D2    Opis problema (5W1H)

| INICIJALNI OPIS POJAVE / NEDOSTATKA |  |
| --- | --- |
| Na pogonskim osovinama iz LOT-a OS-2026-031 izmeren je prečnik rukavca OS-Ø2 u iznosu Ø49.965–49.972 mm (specifikacija: Ø50.000 ± 0.015 mm, tj. Ø49.985–50.015 mm). Mera od 0.013–0.020 mm uzrokuje labavo naleganje ležaja i vibracije u pogonskom sklopu. |  |
| 5W1H — ANALIZA PROBLEMA |  |
| ŠTA? (What?) | Prečnik rukavca OS-Ø2 — mera 0.013–0.020 mm ispod donje tolerancije |
| KADA? (When?) | Otkriveno pri 100% ulaznoj kontroli u montaži — smena 1, 14.06.2026. |
| GDE? (Where?) | Ulazna kontrola, Hala C; obrada CNC stanica T-07 |
| KO? (Who?) | Otkrio: metrolog T. Vujić; utiče na: montaža ležaja pogonskog sklopa |
| KOJI? (Which?) | 18 od 60 kom u LOT-u (30%) — sistematska negativna varijacija OS-Ø2 |
| KAKO? (How?) | Merač prečnika (tolerancija ±0.001 mm); CMM verifikacija |
| KVANTIFIKACIJA | 18 kom NCR / 60 kom LOT = 30%; max mera: 0.020 mm ispod spec. |

D3    Privremena akcija (Containment)

Neposredne mere:

- Blokirati LOT OS-2026-031 — status HOLD na svim 60 kom.

- Provesti 100% merenje prečnika OS-Ø2 svih 60 kom.

- Izolovati loše komade; sortirati: prihvatljivi / popravljivi / škart.

- Privremeno zaustaviti CNC stanicu T-07 do identifikacije uzroka.

- Pokrenuti hitnu isporuku zamenskog LOT-a sa T-05 (backup stanica).

Odgovorni za containment:

- Metrolog T. Vujić (100% mjerenje)

- Menadžer CNC L. Đukić (zaustavljanje T-07)

- Logistika (zamenski LOT)

D4    Analiza uzroka (5×Zašto + 6M Ishikawa)

5×ZAŠTO — ANALIZA KORENSKOG UZROKA

| 5×ZAŠTO ANALIZA |  |
| --- | --- |
| Problem | Prečnik rukavca OS-Ø2 ispod donje tolerancije (mera 0.013–0.020 mm) |
| 1. Zašto | Alat za struganje (insert) na T-07 bio je istrošen — wear > 80% životnog veka. |
| 2. Zašto | Sistem nadzora trošenja alata nije javio alarm za zamenu alata. |
| 3. Zašto | Tool life management u CNC softveru bio je konfiguriran na previsokim limitima. |
| 4. Zašto | Parametri tool life management-a nisu bili verifikacijom usaglašeni s aktualnim insertima. |
| 5. Zašto | Ne postoji procesna validacija (Process Approval) pri promeni dobavljača. |
| Korenski uzrok | Nepostojanje procesne validacije (Process Approval) pri promeni dobavljača/tipa CNC — tool life limiti nisu bili usaglašeni. |
| Privremena protivmera | Zamena istrošenog alata; 100% merenje prečnika OS-Ø2; produženi monitoring T-07. |
| Definitivna protivmera | Tool life management per aktualnom insertu; SPC X̄-R karta za OS-Ø2; Process Approval checklist. |

ISHIKAWA — 6M DIJAGRAM

| Kategorija (M) | Potencijalni uzroci |
| --- | --- |
| Čovek Man | • Operater nije prepoznao znakove trošenja alata • Propust pri unošenju aktualnih parametara tool life-a |
| Mašina Machine | • CNC T-07: tool life alarm konfigurisan na pogrešnim limitima • Istrošen insert — > 80% životnog veka • Senzor trošenja alata nije kalibrisan |
| Metoda Method | • Tool life management nije validiran pri promeni dobavljača inzerta • Nema Process Approval checkiste pri promeni alata • CNC program nema in-process merenje prečnika |
| Materijal Material | • Novi dobavljač inzerta — drugačija otpornost na trošenje • Varijacija tvrdoće čelika osovine (42CrMo4) između toplinski obrađenih šarži |
| Merenje Measurement | • In-process merenje OS-Ø2 samo na uzorku (10%) • Metrološka potvrda alata nije uključena u changeover proceduru |
| Okolina Environment | • Temperatura rashladnog sredstva utiče na dimenziju — varijacija ±3°C • Nakupljanje odvojka utiče na pozicioniranje |

D5    Korektivne mere

- Revidirati tool life parametre za sve inserte prema stvarnim podacima dobavljača alata (rok: 5 dana).

- Uvesti in-process merenje prečnika OS-Ø2 na CNC T-07

- Implementirati SPC kartu za OS-Ø2 (X̄-R karta, Cp ≥ 1.67 za KSK karakteristiku).

- Uvesti Process Approval checklist pri svakoj promeni tipa ili dobavljača inzerta.

- Implementirati automatski alarm i zaustavljanje linije pri prekoračenju tool life limita.

D6    Plan implementacije i verifikacija efikasnosti

| # | Akcija | Odgovorni | Rok | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revizija tool life parametara za sve inserte na T-05, T-07 | Bogdanović / Milić | 20.06.2026. | Završeno |
| 2 | SPC X̄-R karta za OS-Ø2 — implementacija i SPC analiza | Simić / KK | 02.07.2026. | Završeno |
| 3 | Process Approval checklist — kreiranje i implementacija | Milić | 22.06.2026. | Završeno |
| 4 | Automatski alarm i stop pri prekoračenju tool life limita | IT / CNC programer | 25.06.2026. | Završeno |
| 5 | Validacija 3 uzastopna LOT-a — Cpk ≥ 1.67 OS-Ø2 | Simić / Vujić | 14.07.2026. | Završeno |

D7    Preventivne mere

Mere za sprečavanje ponovnog pojave defekta:

- Tool life management uskladiti s aktualnim dobavljačem i tipom inzerta — godišnji review.

- In-process merenje prečnika na svim CNC stanicama obrade osovine.

- SPC praćenje OS-Ø2 (KSK) s kontrolnim granicama — automatski alarm na SPC sistemu.

- Process Approval obavezan pri svakoj promeni: alata, programa, materijala, dobavljača.

- Distribuirati Lesson Learned na sve CNC stanice za obradu osovine i sličnih rotacionih delova.

Kriterijumi verifikacije efikasnosti:

- Cpk ≥ 1.67 za OS-Ø2 u 3 uzastopna LOT-a.

- 0 NCR za podmjer prečnika u narednih 60 dana.

- 100% tool life alarma aktivna i verifikovana na T-07 i T-05.

- Process Approval dokumentiran za sve izmene inzerta.

D8    Zaključak i zatvaranje izveštaja

ZAKLJUČAK 8D IZVEŠTAJA

Merenje prečnika rukavca OS-Ø2 otklonjen je revizijom tool life parametara, implementacijom SPC praćenja. Validacijom 3 uzastopna LOT-a postignuto Cpk = 1.74 za OS-Ø2. Process Approval checklist implementiran i standardizovan. Izveštaj se zatvara 14.07.2026.

LL    Lesson Learned

Naučene lekcije:

- Promena dobavljača ili tipa CNC inzerta zahteva  Process Approval — tool life limiti nisu prenosivi.

- SPC praćenje KSK karakteristika mora biti definisano u Control Plan-u i praćeno u realnom vremenu.

- Tool life alarmi moraju biti fabričke postavke — promena parametara isključivo kroz ECR (Engineering Change Request).

REF    Veza sa PFMEA i Control Plan

| PFMEA — REFERENCA |  |
| --- | --- |
| Proces | CNC obrada rukavca osovine — stanica T-07 (struganje, brušenje) |
| Potencijalni mod greške | Prečnik rukavca OS-Ø2 ispod tolerancije |
| Potencijalni efekat | Labavo naleganje ležaja; vibracije u pogonskom sklopu; kvar u eksploataciji |
| Otkrivanje (D) — pre | D = 8 (merenje samo 10% uzorka — kasna detekcija) |
| Otkrivanje (D) — posle | D = 1 (100% automatska merna glava Blum — in-process) |
| RPN — pre | RPN = 9×8×8 = 576 (KRITIČNO) |
| RPN — posle | RPN = 3×1×3 = 9 (PRIHVATLJIVO) |

| CONTROL PLAN — REFERENCA |  |
| --- | --- |
| Operacija / Proces | CNC struganje/brušenje rukavca — T-07 / Ulazna KK kontrola |
| Karakteristika | Prečnik OS-Ø2 = Ø50.000 ± 0.015 mm (KSK karakteristika) |
| Metoda kontrole | Merenje uzorka meračem (10% LOT-a) |
| Učestalost | Svaki 6. kom (10%) |
| Korigovana metoda kontrole | 100% automatska merna glava Blum (in-process) + SPC X̄-R karta + CMM verifikacija svakog LOT-a |
| Odgovornost | CNC operater T-07 (in-process) + KK metrolog (CMM LOT verifikacija) |

Generisano: 28. 06. 2026.    ·    ID: 8D-OS-003    ·    KONTROLA KVALITETA · SPC